# Vergelijking van filters voor DSP Session 2

Doel: geschikte preprocessing kiezen voor ECG- en PPG-signalen uit de MIMIC-BP dataset. De focus ligt op bandpass filtering, baseline wander removal, motion artifacts en powerline interference. Aanbevolen workflow: filter niet agressiever dan nodig, controleer altijd pre- en post-filter plots, en gebruik zero-phase filtering wanneer timing van pieken belangrijk is.

## Tabel 1 - Algemene vergelijking van filters

| Filter | Zero lag? | Noise reduction | Signal shape preservation | Suitable for? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Savitzky-Golay | Ja, indien symmetrisch/offline toegepast | Goed voor smoothing | Zeer goed; behoudt piekvorm beter dan moving average | PPG smoothing, biomechanische data, gladmaken zonder pieken sterk te vervormen |
| Butterworth | Ja, met filtfilt; nee bij gewone causal filtering | Zeer goed bij correcte bandbreedte | Goed, maar kan vorm vervormen bij te lage cutoff of hoge orde | ECG/PPG bandpass, baseline removal, algemene tijdreeksen |
| Moving average | Nee bij causal toepassing; gecentreerd kan offline zero lag zijn | Simpel maar beperkt | Matig; maakt pieken breder en vertraagt pieken | Snelle visual smoothing, eenvoudige demonstraties |
| Kalman | Niet echt; tracking met modelvertraging mogelijk | Geavanceerd, afhankelijk van model | Kan goed zijn als model klopt | Tracking, sensor fusion, adaptieve ruisonderdrukking |
| Gaussian | Ja bij symmetrisch/offline; nee bij causal | Zacht tot goed | Redelijk; kan pieken afronden | Visual smoothing, ruisonderdrukking zonder harde filterranden |
| Notch filter | Ja, met filtfilt | Zeer goed voor een smalle frequentie | Goed als smal gebruikt; slecht bij onnodig gebruik | 50/60 Hz powerline interference, alleen na FFT/PSD-bewijs |
| Median filter | Ja bij gecentreerd/offline | Goed tegen spikes/outliers | Kan scherpe details aantasten | Impulsruis, korte artefacten, PPG spike cleaning |

## Tabel 2 - PC computing: snelheid, opslag en complexiteit

| Filter | Speed / CPU load | Storage usage | Suitable for real-time? | Complexity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Savitzky-Golay | Zeer snel | Laag | Ja, maar causal versie heeft vertraging | Laag tot matig |
| Butterworth | Snel tot matig snel | Laag | Ja met causal filtering; filtfilt is vooral offline | Matig |
| Moving average | Zeer snel | Laag | Ja | Laag |
| Kalman | Matig tot zwaar | Laag tot matig | Ja, maar implementatie is moeilijker | Hoog |
| Gaussian | Snel bij korte kernel; matig bij brede kernel | Laag tot matig | Ja met optimalisatie | Matig |
| Notch filter | Snel | Laag | Ja | Laag tot matig |
| Median filter | Matig, afhankelijk van vensterlengte | Laag | Ja bij klein venster | Laag tot matig |

## Tabel 3 - Geschiktheid voor ECG en PPG in jullie project

| Filter | ECG | PPG | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| Butterworth bandpass | Beste standaard: 0.5-40 Hz | Beste standaard: 0.5-8 Hz | Gebruik orde 4 en filtfilt voor offline analyse. Goed voor baseline en hoge-frequentieruis. |
| High-pass / detrend | Goed: cutoff rond 0.5 Hz | Goed: cutoff rond 0.3-0.5 Hz | Specifiek voor baseline wander. Niet te hoog kiezen, anders vervorm je de puls. |
| Notch 50 Hz | Alleen als FFT/PSD piek toont | Meestal minder belangrijk, maar controleren | Belgie: 50 Hz. Bij sample rate 125 Hz is 50 Hz nog onder Nyquist van 62.5 Hz. |
| Savitzky-Golay | Niet als hoofdfilter voor QRS | Goed als lichte smoothing na bandpass | Kan PPG-piekvorm goed behouden bij passende window length. |
| Moving average | Niet aanbevolen voor peak timing | Alleen voor visualisatie | Veroorzaakt peak delay of peak broadening bij causal gebruik. |
| Median filter | Alleen voor spikes | Nuttig bij korte spikes/outliers | Niet gebruiken als standaard bandpassvervanger. |
| Kalman | Overkill voor Session 2 | Mogelijk later voor fusion | Interessant bij sensor fusion, maar vraagt modelkeuzes en validatie. |

## Tabel 4 - Aanbevolen preprocessing pipeline

| Stap | ECG pipeline | PPG pipeline | Waarom |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Inspectie | Plot raw ECG + FFT/PSD | Plot raw PPG + FFT/PSD | Zo zie je baseline drift, hoge ruis en eventuele 50 Hz piek. |
| 2. Baseline removal | High-pass 0.5 Hz of bandpass vanaf 0.5 Hz | High-pass 0.3-0.5 Hz of bandpass vanaf 0.5 Hz | Verwijdert trage baseline wander zonder peak timing te verliezen. |
| 3. Bandpass | Butterworth 0.5-40 Hz, orde 4, filtfilt | Butterworth 0.5-8 Hz, orde 4, filtfilt | Behoudt relevante hartslag- en morfologie-informatie. |
| 4. Powerline | Notch 50 Hz alleen bij duidelijke PSD-piek | Notch 50 Hz alleen bij duidelijke PSD-piek | Onnodige notch kan het signaal vervormen. |
| 5. Motion artifacts | Detecteer onregelmatige R-R intervallen/amplitude | Detecteer amplitude jumps, rare peak intervals en vervormde pulsen | Motion artifacts liggen vaak in dezelfde frequentieband als het echte signaal; niet blind wegfilteren. |
| 6. Normalisatie | Z-score of min-max per segment | Z-score of min-max per segment | Maakt plots en latere peak detection consistenter. |

## Tabel 5 - Eindkeuze voor Session 2

| Signaal | Aanbevolen filter | Parameters | Extra controle |
| --- | --- | --- | --- |
| ECG | 4e-orde Butterworth bandpass + optionele notch | 0.5-40 Hz; filtfilt; notch 50 Hz indien nodig | Controleer dat R-peaks scherp blijven en niet verschuiven. |
| PPG | 4e-orde Butterworth bandpass + artefactdetectie | 0.5-8 Hz; filtfilt; eventueel lichte Savitzky-Golay smoothing | Controleer dat systolische pieken en puls-vorm behouden blijven. |
| Beide | FFT/PSD voor en na filtering | Gebruik dezelfde sampling frequency: 125 Hz | Rapporteer of 50/60 Hz aanwezig was en of notch werd toegepast. |

## Korte conclusie

Beste keuze voor jullie opdracht: gebruik Butterworth bandpass als hoofdfilter, met zero-phase toepassing via filtfilt. Voor ECG kies je 0.5-40 Hz. Voor PPG kies je 0.5-8 Hz. Gebruik een 50 Hz notch alleen wanneer de FFT/PSD duidelijk powerline interference toont. Motion artifacts moet je vooral detecteren en markeren met signaalkwaliteitscriteria, niet blind proberen weg te filteren.